ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๖ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ พ.ศ.  ๒๕๔๘

ขอ  ๒  ในประกาศนี้

“อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน” หมายความวา อากาศที่ระบายออกจากปลองหรือชองหรือ ทอระบายอากาศของโรงงานไมวาจะผานระบบบําบัดหรือไมก็ตาม

“น้ํามันหรือน้ํามันเตา”	ใหหมายความรวมถึง  ผลพลอยไดที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับ

การเผาไหมดวย

“ถานหิน”  ใหหมายความรวมถึง  ผลพลอยไดที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหมดวย

“เชื้อเพลิงชีวมวล”   หมายความวา เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือสิ่งมีชีวิต รวมทั้ง ผลผลิตจากการเกษตร  การปศุสัตวและการทําปาไม  เชน  ไมฟน  เศษไม  แกลบ  ฟาง  ชานออย  ตน แล ะใ บ ออย  ใยปาลม  กะล าป าลม  ทะลายป าลม  กะลามะพราว  ใยมะพราว  เศษพืช  มูลสัตว กาซชีวภาพ  กากตะกอน  หรือของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน

“เชื้อเพลิงอื่น ๆ” หมายความวา เชื้อเพลิงอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในประกาศนี้ แตไม รวมถึงเชื้อเพลิงที่ไดกําหนดคาการระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไวเปนการเฉพาะ

“ระบบปด” หมายความวา ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบที่มีการออกแบบใหมี การควบคุมปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม เชน หมอเผาปูนซีเมนต หมอน้ํา เปนตน

“ระบบเปด” หมายความวา ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบที่ไมมีการออกแบบ เพื่อควบคุมปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม เชน เตาเผาปูนขาว เตาหลอมโลหะ แบบคิวโปลา (Cupola)  เปนตน

| ชนิดของสารเจือปน (หนวยวัด) | แหลงที่มาของสารเจือปน | คาปริมาณของสารเจือปน ในอากาศที่ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไมมีการเผาไหม เชื้อเพลิง | มีการเผาไหม เชื้อเพลิง |
| ๑. ฝุนละออง (Total Suspended Particulate) (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) | ก. แหลงกําเนิดความรอนที่ใช - น้ํามันหรือน้ํามันเตา - ถานหิน - เชื้อเพลิงชีวมวล - เชื้อเพลิงอื่น ๆ ข. การถลุง หลอหลอม รีดดึง และ/ หรือผลิต อลูมิเนียม ค. การผลิตทั่วไป | - - - - ๓๐๐ ๔๐๐ | ๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๒๔๐ ๓๒๐ |
| ๒. พลวง (Antimony) (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) | การผลิตทั่วไป | ๒๐ | ๑๖ |
| ๓. สารหนู (Arsenic) (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) | การผลิตทั่วไป | ๒๐ | ๑๖ |
| ๔. ทองแดง (Copper) (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) | การผลิตทั่วไป | ๓๐ | ๒๔ |
| ๕. ตะกั่ว (Lead) (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) | การผลิตทั่วไป | ๓๐ | ๒๔ |
| ๖. ปรอท (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) | การผลิตทั่วไป | ๓ | ๒.๔ |
| ๗. คลอรีน (Chlorine) (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) | การผลิตทั่วไป | ๓๐ | ๒๔ |
| ๘. ไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen chloride) (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) | การผลิตทั่วไป | ๒๐๐ | ๑๖๐ |

ขอ ๓ อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ตองมีคาปริมาณของสารเจือปนแตละชนิดไมเกินที่ กําหนดไว ดังตอไปนี้

| ชนิดของสารเจือปน (หนวยวัด) | แหลงที่มาของสารเจือปน | คาปริมาณของสารเจือปน ในอากาศที่ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไมมีการเผาไหม เชื้อเพลิง | มีการเผาไหม เชื้อเพลิง |
| ๙. กรดกํามะถัน (Sulfuric acid) (สวนในลานสวน) | การผลิตทั่วไป | ๒๕ | - |
| ๑๐. ไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen sulfide) (สวนในลานสวน) | การผลิตทั่วไป | ๑๐๐ | ๘๐ |
| ๑๑. คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide) (สวนในลานสวน) | การผลิตทั่วไป | ๘๗๐ | ๖๙๐ |
| ๑๒. ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur dioxide) (สวนในลานสวน) | ก. แหลงกําเนิดความรอนที่ใช - นาํ มันหรือน้ํามันเตา - ถานหิน - เชื้อเพลิงชีวมวล - เชื้อเพลิงอื่น ๆ ข. การผลิตทั่วไป | - - - - ๕๐๐ | ๙๕๐ ๗๐๐ ๖๐ ๖๐ - |
| ๑๓. ออกไซดของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen) (สวนในลานสวน) | แหลงกําเนิดความรอนที่ใช - นาํ มันหรือน้ํามันเตา - ถานหิน - เชื้อเพลิงชีวมวล - เชื้อเพลิงอื่น ๆ | - - - - | ๒๐๐ ๔๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ |
| ๑๔. ไซลีน (Xylene) (สวนในลานสวน) | การผลิตทั่วไป | ๒๐๐ | - |
| ๑๕. ครีซอล (Cresol) (สวนในลานสวน) | การผลิตทั่วไป | ๕ | - |

ขอ   ๔  กรณีโรงงานใชเชื้อเพลิงรวมกันตั้งแต  ๒  ประเภทขึ้นไป  อากาศที่ระบายออกจาก

โรงงาน  ตองมีคาปริมาณสารเจือปนในอากาศไมเกินคาที่กําหนด สําหรับเชื้อเพลิงประเภทที่มีสัดสวน การใชมากที่สุด

ขอ   ๕  การตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  แตละชนิด ใหใชวิธีดังตอไปนี้

(๑)   การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละออง  ใหใชวิธี  Determination  of  Particulate   Emissions from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United  States environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา

(๒)  การตรวจวัดคาปริมาณ พ ล วง  สารหนู  ทองแ ดง  ตะกั่ว  และสารปรอท  ใหใชวิธี Determination of Metals Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหง ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา

(๓) การตรวจวัดคาปริมาณคลอรีน และไฮโดรเจนคลอไรด ใหใชวิธี Determination of Hydrogen Halide and Halogen Emissions from Stationary Sources Non-Isokinetic หรือวิธี  Determination of Hydrogen Halide and Halogen Emissions from Stationary Sources Isokinetic ที่องคการพิทักษ สิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา

(๔)  การตรวจวัดคาปริมาณกรดกํามะถัน  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  Mist

and  Sulfur  Dioxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศ

สหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไว  หรือใช

วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา

(๕)  การ ตรว จวั ดคาป ริ มาณ ไฮ โดร เจ นซัลไฟ ด  ให ใชวิ ธี  Determination  of  Hydrogen

Sulfuric, Carbonyl Sulfide and Carbon Disulfide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษ

สิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S.  EPA)

กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา

(๖)   การตรว จวัดคาป ริมาณค ารบอน ม อนอกไ ซด  ใ หใชวิธี  Determination  of  Carbon

Monoxide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา

(United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไวหรือใชวิธีตามมาตรฐาน

อื่นที่เทียบเทา

(๗)  การตรวจวัดคาปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfur  Dioxide

Emissions  from  Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  Mist  and  Sulfur

Dioxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา

(United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐาน

อื่นที่เทียบเทา

(๘) การตรวจวัดคาปริมาณออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด ใหใชวิธี Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอม แหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนด ไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา

(๙)   กา รตรวจวัดค าปริ มาณไ ซ ลี น   แล ะค รี ซอล   ใ ห ใช วิธี  Measurement  of  Gaseous Organic Compound Emissions by Gas Chromatography ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศ สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไวหรือใชวิธี ตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา

ขอ   ๖   การรายงานผ ล การตรวจวัดคาปริมาณ ของสารเ จือปนในอากาศ  ใหรายงาน ผ ล ดังตอไปนี้

(๑)  ในกรณีที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง ใหคํานวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจน ในอากาศเสียสภาวะจริงในขณะตรวจวัด

(๒)  ในกรณีที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง

(ก)  ระบบปดใหคํานวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (Excess  Air)  รอยละ  ๕๐  หรือ  มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ  ๗

(ข)  ระบบเปดใหคํานวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

ขอ  ๗ ประกาศฉบับนี้ใชบังคับสําหรับประเภทโรงงานใด ๆ ที่เปนแหลงกําเนิดสารเจือปน ในอากาศที่ไมไดกําหนดคาการระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไวเปนการเฉพาะ

ทั้งนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ โฆสิต ปนเปยมรัษฎ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม