ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต

พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๖ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชประกาศนี้แทน

ขอ  ๒  ในประกาศนี้

“โรงงานปูนซีเมนต” หมายความวา โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

“อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน”  หมายความวา  อากาศที่ระบายออกจากปลองหรือชองหรือ

ทอระบายอากาศของโรงงานไมวาผานระบบบําบัดหรือไมก็ตาม

ขอ  ๓ อากาศท่สามารถระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต ตองมีคาปริมาณของสารเจือปนไมเกิน ที่กําหนดไว ดังตอไปนี้

| โรงงานปูนซีเมนต ซึ่งมีการระบายอากาศเสีย ออกจากหนวยการผลิต ดังตอไปนี้ | คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ฝุนละออง (มิลลิกรัมตอ ลูกบาศกเมตร) | ซัลเฟอรไดออกไซด (สวนในลานสวน) | ออกไซดของไนโตรเจนใน รูปของ ไนโตรเจนไดออกไซด (สวนในลานสวน) |
| ๑. หมอเผาปูนซีเมนตทั่วไป (grey cement kiln) | ๑๒๐ | ๕๐ | ๕๐๐ |
| ๒. หมอเผาปูนซีเมนตขาว (white cement kiln) | ๑๒๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ |

| โรงงานปูนซีเมนต ซึ่งมีการระบายอากาศเสีย ออกจากหนวยการผลิต ดังตอไปนี้ | คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ฝุนละออง (มิลลิกรัมตอ ลูกบาศกเมตร) | ซัลเฟอรไดออกไซด (สวนในลานสวน) | ออกไซดของไนโตรเจนใน รูปของ ไนโตรเจนไดออกไซด (สวนในลานสวน) |
| ๓. หมอเย็น (clinker cooler) ๔. หมอบดปูน (clinker grinding mill) ๕. หมอบดถานหิน (coal grinding mill) ๖. หนวยการผลิตอื่น ๆ กรณีไมมการเผาไหมเชื้อเพลิง กรณีมการเผาไหมเชื้อเพลิง | ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐๐ ๓๒๐ | - - - - ๗๐๐ | - - - - - ๔๐๐ |

ขอ  ๔ การวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต ใหวัด อากาศที่ระบายออกในขณะประกอบกิจการโรงงานและหนวยการผลิตตามขอ ๓  มีการทํางานปกติ

ขอ ๕ การตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต ใหใชวิธีดังตอไปนี้

(๑)   การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละอองใหใชวิธี  Determination   of   Particulate   Emissions from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United  States Environmental  Protection  Agency : U.S.  EPA)  กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา

(๒)  การตรวจวัดคาปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดใหใชวิธี  Determination  of  Sulfur  Dioxide

Emissions  from  Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  Mist  and  Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United  States  Environmental  Protection  Agency : U.S.  EPA)  กําหนดไว  หรือใชวิธีตามมาตรฐาน อื่นที่เทียบเทา

(๓)  การตรวจวัดคาปริมาณออกไซดของไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไซดใหใชวิธี

Determination  of  Nitrogen  Oxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอม

แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United  States  Environmental  Protection  Agency : U.S.  EPA)  กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา

ขอ   ๖   การรายงาน ผ ลการตรวจวัดคาปริมาณของสารเ จือป นในอากาศ  ใหรายงาน ผ ล ดังตอไปนี้

(๑)  สําหรับหมอเผาปูนซีเมนตทั่วไป (grey cement kiln) และหมอเผาปูนซีเมนตขาว (white cement   kiln)   ใหคํานวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (dry basis) โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (excess air) รอยละ  ๕๐  หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียรอยละ ๗

(๒)  สําหรับหมอเย็น  (clinker  cooler)  หมอบดปูน  (clinker  grinding  mill)  หมอบดถานหิน (coal grinding mill) และหนวยการผลิตอื่น ๆ ใหคํานวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (dry  basis)  มีปริมาตรออกซิเจนใน อากาศเสีย ณ  สภาวะจริงในขณะตรวจวัด

ทั้งนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ โฆสิต ปนเปยมรัษฎ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม