บทที่ 1 ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน

- หลักการทำงาน

ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Integrated Solid Waste Disposal System) 
เป็นรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ผสมผสานตั้งแต่ 2 เทคโนโลยีขึ้นไปตามความเหมาะสม ได้แก่
การคัดแยก การหมักทำปุ๋ย การฝังกลบ หรือเตาเผา เป็นต้น เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะถูก
กำจัดในขั้นสุดท้าย และให้เกิดการนำขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ส่วนประกอบของระบบ

ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย

- ส่วนการคัดแยก ได้แก่ พื้นที่ถ่ายเท เก็บรวบรวม และคัดแยกขยะมูลฝอย เครื่องจักร
สำหรับคัดแยกขยะมูลฝอย

- ส่วนการหมักทำปุ๋ย ได้แก่ อาคารหรือพื้นที่ที่ใช้ในการแปรสภาพโดยการหมักและ
การบ่ม อุปกรณ์ในการหมักปุ๋ย เช่น ตะแกรงร่อน เครื่องเป่าอากาศ (Air Blower) เป็นต้น

- ส่วนเตาเผา ได้แก่ โรงเผาขยะมูลฝอย พื้นที่รวบรวมกากขี้เถ้า ระบบควบคุมการ
ระบายอากาศเสียจากปล่อง

- ส่วนการฝังกลบ ได้แก่ บ่อฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วัสดุกันซึม ระบบรวบรวม
และสูบน้ำชะมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอย ระบบควบคุมก๊าซ

- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ระบบจัดการน้ำฝน ระบบกำจัดกากขี้เถ้า (ถ้ามี) อาคาร
สำนักงาน โรงซ่อมบำรุง ลานหรืออาคารจอดยานพาหนะ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย
และแนวกันชน (Buffer Zone)

- ข้อกำหนดทั่วไป

บุคคลหรือหน่วยงานใดที่จะดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน จะต้อง
จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน การใช้ที่ดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสม

- แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานของระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน แหล่งกำเนิด องค์ประกอบ ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะรับเข้ามากำจัด สารเติมแต่งที่ใช้ รวมทั้งการ
คาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต

- ข้อกำหนดทั่วไปของแต่ละเทคโนโลยี

- การคัดแยก

แสดงพื้นที่ที่ใช้ในการถ่ายเทขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม และการแปรสภาพ พื้นที่เก็บกองชั่วคราว พื้นที่รวบรวมวัสดุนำกลับคืน ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถแปรสภาพ ขยะมูลฝอย
ที่ไม่ได้รับอนุญาตและสิ่งตกค้าง

- การหมักทำปุ๋ย

- กระบวนการหมักและกำลังการผลิตที่ออกแบบไว้ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่ใช้งาน ระยะเวลาที่ใช้ในการหมัก การคัดแยกวัสดุ และการแปรสภาพก่อนการหมัก

- จำนวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงาน จำนวนบุคลากรทั้งหมด การจัดการวัสดุ
ที่คัดแยกออกหรือสิ่งตกค้าง เพื่อนำไปกำจัดต่อไป ปริมาณปุ๋ยที่ผลิตได้

- เตาเผา

- กระบวนการเผาและขนาดที่ใช้ออกแบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ทั้งหมด จำนวนวันและชั่วโมงในการปฏิบัติงาน จำนวนบุคลากรทั้งหมด มาตรการความปลอดภัย
ในระหว่างการปฏิบัติงาน

- รูปแบบการควบคุมการระบายอากาศเสียจากปล่องเตาเผา การนำ
พลังงานความร้อนกลับไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) การเก็บรวบรวมและการจัดการกากขี้เถ้า

- การฝังกลบขยะมูลฝอย

- จำนวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงาน จำนวนบุคลากรทั้งหมด เครื่องจักรกล
หนักที่ใช้งาน อายุใช้งานของสถานที่ฝังกลบ แหล่งและประเภทของวัสดุกลบทับ

- น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอย ไม่สามารถระบายออกนอกพื้นที่
โครงการ

- ระดับก้นบ่อฝังกลบ จะต้องอยู่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นในกรณีที่มีการออกแบบพิเศษ เพื่อควบคุมป้องกันแรงดันขึ้น (uplift) ของน้ำใต้ดิน
ต่อชั้นขยะมูลฝอยในหลุมฝังกลบ

- ข้อกำหนดในการออกแบบ

หน่วยงานที่จะดำเนินการระบบผสมผสาน ควรพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

- หลักเกณฑ์กรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานที่ใช้ในประเทศมากที่สุด ใน
กรณีที่ไม่มีเกณฑ์หรือมาตรฐานในประเทศ ให้ปฏิบัติตามหรือประยุกต์ใช้เกณฑ์หรือมาตรฐาน
ที่ยอมรับในต่างประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยและสภาพท้องถิ่น

- มาตรฐานการก่อสร้าง ให้ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ มาตรฐาน หรือรายละเอียด
ข้อกำหนดตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้ ได้แก่

- งานโครงสร้าง ใช้มาตรฐานตามข้อกำหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้

- งานถนน ใช้มาตรฐานของกรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้

- งานไฟฟ้า ใช้มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง

- งานประปา ใช้มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปานครหลวง

- งานเครื่องกล ใช้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่น
ที่ยอมรับได้

- งานเครื่องกล ใช้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่น
ที่ยอมรับได้

- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- การป้องกันอัคคีภัย ใช้มาตรฐานตามข้อกำหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ
กรมโยธาธิการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้

- ถนนภายในควรเป็นพื้นแอสฟัลต์ ความกว้างของถนนสำหรับการจราจรในทิศทาง
เดียวไม่เกิน 3.5 เมตร สำหรับการจราจรสองทิศทาง มีความกว้างไม่เกิน 6 เมตร

- ระบบจัดการน้ำฝน

ระบบการจัดการน้ำฝนในการออกแบบ อย่างน้อยที่สุดต้องสามารถป้องกันการ
ระบายน้ำฝนสูงสุดจากเหตุการณ์พายุฝนในคาบ 25 ปี และต้องสามารถรวบรวมและควบคุมปริมาณ
ของน้ำท่าจากเหตุการณ์พายุฝนในคาบ 25 ปี ช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และต้องป้องกันไม่ให้น้ำฝนผสม
กับน้ำชะมูลฝอย

- ข้อกำหนดในการออกแบบของแต่ละเทคโนโลยี

- การคัดแยก

- ในพื้นที่เก็บกองวัสดุที่นำกลับคืน มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 เท่าของปริมาณ
วัสดุที่นำกลับคืนสูงสุดต่อวันที่คัดแยกและแปรสภาพได้

- ระบุประเภท จำนวน และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้
ในการคัดแยก การแปรสภาพ

- องค์ประกอบต่างๆ ของสถานที่นำวัสดุกลับคืนให้ออกแบบตามความ
จำเป็นของการใช้งานและความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู่ เช่น ระบบถนนภายในและระบบ
จราจร อาคารสำนักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงซ่อมบำรุง พื้นที่จอดรถ พื้นที่ล้างรถบรรทุก ประตู
เข้า – ออก รั้ว ภูมิสถาปัตย์ของสถานที่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร เป็นต้น

- การหมักทำปุ๋ย

- จัดวางผังบริเวณ แสดงรายละเอียดการใช้พื้นที่ขององค์ประกอบต่างๆ ในสถานที่หมักทำปุ๋ย

- ออกแบบอาคารหรือพื้นที่ที่ใช้ในการรับ การแปรสภาพ การหมัก การบ่ม หรือการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี ติดตั้งระบบควบคุมกลิ่น และเศษ
ขยะมูลฝอยปลิว

- จัดเตรียมการชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยที่นำเข้ามาหมัก ปริมาณสาร
เติมแต่งที่ใช้ในการหมัก

- บริเวณพื้นที่ใช้ในการหมัก การบ่ม จะต้องเป็นพื้นแอสฟัลต์ หรือคอนกรีต

- จัดเตรียมประเภท จำนวน และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการคัดแยก แปรสภาพ การหมักและการบ่ม

- ออกแบบระบบควบคุมน้ำเสีย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอย
ไปผสมกับน้ำฝน น้ำฝนที่สัมผัสกับขยะมูลฝอย ปุ๋ย หรือน้ำชะมูลฝอย จะถือว่าเป็นน้ำชะมูลฝอย 
ซึ่งจะต้องบำบัดให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- องค์ประกอบต่างๆ ของสถานที่หมักทำปุ๋ยให้ออกแบบตามความจำเป็น
ของการใช้งานและความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู่ เช่น ระบบถนนภายในและการจราจร อาคารสำนักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงซ่อมบำรุง พื้นที่จอดรถ พื้นที่ล้างรถบรรทุก ประตูเข้า-ออก รั้ว ภูมิสถาปัตย์ของสถานที่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร เป็นต้น

- เตาเผา

- จัดวางผังบริเวณ แสดงรายละเอียดของการใช้พื้นที่ขององค์ประกอบต่างๆ ในสถานที่กำจัดโดยเตาเผา โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสม

- ออกแบบอาคารและพื้นที่ถ่ายเทและเก็บรวบรวม คัดแยกขยะมูลฝอย โรงเตาเผาภายในอาคาร พื้นที่รวบรวมวัสดุที่คัดแยกและกากขี้เถ้า

- บ่อรับขยะมูลฝอยหรือสถานที่เก็บกักชั่วคราว สามารถรองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3-5 วัน ของศักยภาพของเตาเผาสามารถกำจัดได้ต่อวัน

- ออกแบบระบบควบคุมการระบายอากาศเสียจากปล่อง ทั้งฝุ่นละออง
และก๊าซต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้ และต้องมีคุณภาพไม่เกินมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ
เสียจากเตาเผาขยะมูลฝอย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ความสูงของปล่องเตาเผาที่ใช้ระบายอากาศเสีย ให้มีความสูงอย่างน้อย 20 เมตร

- จัดเตรียมรูปแบบ ขนาด และประสิทธิภาพในการทำงานของเตาเผา 
การแปรสภาพก่อนการเผา การป้อนขยะมูลฝอย การนำความร้อนกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
การจัดการกากขี้เถ้า

- จัดเตรียมการชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยที่นำไปเผาและปริมาณกากขี้เถ้า
ที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนนำไปกำจัดต่อไป

- ออกแบบควบคุมปัญหากลิ่นรบกวน ระบบระบายอากาศที่ดี และ
การควบคุมเศษขยะมูลฝอยปลิว

- ออกแบบระบบจัดการน้ำฝน ภายในสถานที่กำจัดโดยเตาเผาที่มีประสิทธิภาพ โดยน้ำฝนระบายออกต้องไม่มีองค์ประกอบซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

- ออกแบบระบบควบคุมน้ำเสีย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอย
ไปผสมกับน้ำฝนและควบคุมคุณภาพน้ำก่อนระบายทิ้งสู่ภายนอก โดยจะต้องไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ
น้ำทิ้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ระบบกำจัดกากขี้เถ้า สามารถฝังกลบในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
ชุมชนได้ แต่ให้แยกพื้นที่หลุมฝังกลบกับขยะมูลฝอยชุมชน พร้อมติดตั้งระบบรวบรวมและสูบน้ำเสีย
ที่ก้นบ่อฝังกลบ

- ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย

- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ควรดาดก้นหลุมด้วยดินที่มีอัตราการไหลซึมต่ำ 1x10-7  เซนติเมตร/วินาที หรือใช้วัสดุสังเคราะห์ชั้นเดียวหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร กับดินที่มี
อัตราการไหลซึมต่ำ 1x10-5 เซนติเมตร/วินาที หนา 60 เซนติเมตร พร้อมติดตั้งระบบรวบรวมและ
สูบน้ำเสียที่ก้นบ่อฝังกลบ

- การใช้วัสดุกันซึม

วัสดุกันซึมต้องสร้างจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทนต่อการกัดกร่อนที่จะต้องสัมผัสกับน้ำชะมูลฝอย ทนความเสียหายจากการสัมผัสกับขยะมูลฝอย ทนความดันชลศาสตร์ วัสดุกันซึมนี้ต้องติดตั้งบนพื้นหรือสภาพทางธรณีวิทยาที่สามารถรองรับแรงกดดันจากน้ำหนักของ
ขยะมูลฝอย และต้องติดตั้งให้ครอบคลุมดินโดยรอบทั้งหมดที่จะต้องสัมผัสกับขยะมูลฝอยหรือ
น้ำชะมูลฝอย วัสดุกันซึมเหล่านี้อาจใช้ดินเหนียวบดอัด วัสดุสังเคราะห์ประเภทแผ่นโพลีเอททีลิน
ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) หรือใช้ดินเหนียวร่วมกับวัสดุสังเคราะห์

- ระบบรวมรวบและสูบน้ำชะมูลฝอย

การออกแบบหลุมฝังกลบที่มีชั้นวัสดุกันซึมเพื่อป้องกันการไหลซึมของน้ำชะมูลฝอยไปปนเปื้อนชั้นน้ำใต้ดิน ระบบรวบรวมและสูบน้ำชะมูลฝอยต้องสร้างจากวัสดุที่มี
ความทนทานทางเคมีจากน้ำชะมูลฝอย และแข็งแรงพอที่จะป้องกันการพังทลาย ภายใต้แรงดัน
ที่เกิดจากการกองทับของขยะมูลฝอย วัสดุกลบทับและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ ระบบ
รวบรวมน้ำชะมูลฝอยนี้จะอยู่เหนือชั้นวัสดุกันซึมโดยจะประกอบด้วยท่อ PVC หรือ HDPE ไม่น้อย
กว่า 4 นิ้ว เจาะรู หุ้มด้วยแผ่นกรองใยสังเคราะห์และวางในชั้นกรวดหรือทรายมนที่มีค่าอัตราการ
ซึมผ่านของน้ำ (หรือค่าความนำชลศาสตร์) ไม่น้อยกว่า 1x10-3 เซนติเมตร/วินาที และชั้นที่มี
ความหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ระยะห่างและความลาดเอียงของท่อรวบรวมน้ำชะมูลฝอยนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าแรงดันของน้ำชะมูลฝอยที่ยอมให้เกิดขึ้น นอกจากนี้การออกแบบท่อรวบรวม
น้ำชะมูลฝอยจะต้องมีวิธีการทดสอบการอุดตันและวิธีทำความสะอาดท่อ

- ระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอย

การบำบัดน้ำชะมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบ จะต้องออกแบบให้สามารถ
รวบรวมและบำบัดน้ำชะมูลฝอยจากหน่วยฝังกลบ โดยบ่อบำบัดน้ำเสียจะต้องมีเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้

- ใช้ดินที่มีอัตราการไหลซึมไม่มากว่า 1x10-7 เซนติเมตร/วินาที หรือ
ใช้วัสดุกันซึมประเภทแผ่นวัสดุสังเคราะห์ชั้นเดียวหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร กับดินที่มีอัตราการ
ไหลซึมไม่มากกว่า 1x10-5 เซนติเมตร/วินาที หนา 60 เซนติเมตร

- ต้องมีระยะเผื่อ (freeboard) อย่างน้อย 60 เซนติเมตร เหนือความสูง ของน้ำที่เกิดจากพายุฝนช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ที่เกิดในคาบ 25 ปี

- คุณภาพน้ำทิ้งระบายสู่ภายนอกสถานที่ฝังกลบต้องอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ระบบควบคุมก๊าซ

สถานที่ฝังกลบจะต้องติดตั้งระบบตรวจสอบและควบคุมก๊าซจาก
หลุมฝังกลบ โดยเฉพาะก๊าซมีเทนเพื่อป้องกันการระเบิด ไฟไหม้และกลิ่นเหม็นรบกวน การควบคุม
การระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 2 วิธีได้แก่

- การวางท่อหรือบ่อระบายก๊าซในแนวนอนหรือแนวดิ่งของบ่อฝังกลบ เพื่อลดแรงดันของก๊าซและระบายสู่บรรยากาศโดยธรรมชาติเรียกว่า Passive Control การวาง
ตำแหน่งระยะห่างของบ่อหรือท่อในแนวดิ่ง โดยทั่วไปใช้ระยะประมาณ 30-40 เมตร

- การวางท่อในแนวดิ่งและติดตั้งอุปกรณ์ดูดก๊าซจากบ่อฝังกลบ เรียกว่า Active Control โดยมีจุดมุ่งหมายจะนำก๊าซที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง ในกรณี ที่มีปริมาณก๊าซเกิดขึ้นมาก หรือใช้กำจัดก๊าซที่เกิดขึ้นโดยการเผาไหม้ (Flaring) ทั้งนี้ ก๊าซที่เกิดขึ้น
จากการเผาไหม้ จะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- แนวกันชน (Buffer Zone)

แนวกันชนโดยรอบอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ จะต้องมีระยะห่าง
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 25 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับถนน คูระบายน้ำ การปลูก
ต้นไม้สลับแถวโดยเลือกพันธุ์ไม้ยืนต้นที่เหมาะสมในท้องถิ่น เพื่อปิดกั้นทางสายตาและลดปัญหา
กลิ่นสู่ภายนอก

- ประเภทขนาด และจำนวนเครื่องจักรกลที่ใช้งานในการฝังกลบขยะมูลฝอย ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัดในแต่ละวัน ประเภทเครื่องจักรกลที่จำเป็นต้องใช้งาน เช่น รถดันตีนตะขาบ (Bulldozer) รถขุดดิน (Backhoe) และรถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ เป็นต้น

- การออกแบบการปิด

- ในการออกแบบชั้นขยะมูลฝอยเหนือระดับพื้นดินโดยเฉพาะความสูงของชั้นขยะมูลฝอย ต้องคำนึงถึงด้านทัศนียภาพของสถานที่ ความมั่นคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วย

- การออกแบบความลาดชันด้านข้างชั้นสุดท้าย ความลดชันด้านข้าง
ของหน่วยกำจัดเหนือดินจะไม่ชัน มากกว่า 3 ต่อ 1 ในแนวราบต่อแนวดิ่ง และต้องมีการระบายน้ำ
เพื่อควบคุมการกัดกร่อนของวัสดุปกคลุมชั้นสุดท้าย

- การออกแบบการปิดทับชั้นสุดท้าย

- สถานที่ฝังกลบประเภทที่ 1

- ใช้วัสดุกันซึม การปิดทับชั้นสุดท้ายจะต้องมีชั้นปกคลุม
มีค่าอัตราการซึมผ่านของน้ำไม่มากกว่าอัตราการซึมผ่านของน้ำของระบบวัสดุกันซึมด้านล่าง 
ชั้นปกคลุมสุดท้ายจะใช้แผ่นวัสดุสังเคราะห์หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และใช้ดินกลบทับชั้นบน
หนาไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร เพื่อปลูกพืชคลุมดินสำหรับป้องกันการพังทลายของดิน

- ไม่มีการใช้วัสดุกันซึม ชั้นปกคลุมจะมีค่าอัตราการซึม
ผ่านของน้ำไม่มากกว่า 1x10-7เซนติเมตร/วินาที หนาไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร และใช้ดินกลบทับ
ชั้นบนอีกหนา 45 เซนติเมตร เพื่อปลูกพืชคลุมดิน

- สถานที่ฝังกลบประเภทที่ 2

- ใช้วัสดุกันซึม หากใช้ดินเหนียวปูด้านล่าง ชั้นปกคลุม
จะมีอัตราการซึมผ่านของน้ำไม่มากกว่า 1x10-5 เซนติเมตร/วินาที หนาไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร และมีดินชั้นสุดท้ายหนา 45 เซนติเมตร เหนือชั้นปกคลุม เพื่อปลูกพืชคลุมดินป้องกันการกัดเซาะ

- ไม่มีการใช้วัสดุกันซึม ชั้นปกคลุมดินเป็นแบบเดียวกับ
กรณีใช้วัสดุกันซึมเป็นดินเหนียว

- ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่จะดำเนินการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ควรพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระหว่างชั่วโมงทำงาน ติดประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน
ที่ประตูทางเข้า เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ จัดเตรียมคู่มือการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ การควบคุมความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงาน

- บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวันจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เข้าไปยังสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน

- ต้องควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลง และพาหะนำโรค เพื่อป้องกันปัญหา
รบกวนด้านสุขอนามัยและสภาพที่ไม่น่าดู

- ต้องบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการปนเปื้อนขยะมูลฝอยและน้ำเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ให้มีคุณภาพน้ำทิ้งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

- ข้อกำหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ความถี่ของการสุ่มตัวอย่างและการ
ตรวจวิเคราะห์ มีดังนี้

- คุณภาพน้ำก่อนเริ่มโครงการ ทำการสุ่มตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
จากแหล่งน้ำผิวดินภายนอกสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ก่อนเริ่มดำเนินการอย่างน้อย
1 ครั้ง

- ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินตรวจสอบตามปกติ ทำการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ 
ปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนและฤดูแล้ง

- คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย หรือจากบ่อเก็บกักน้ำฝนให้สุ่มตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ปีละ 2 ครั้ง ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความเป็น
กรด-ด่าง สารแขวนลอยทั้งหมด สารละละลายทั้งหมด บีโอดี แอมโมเนีย ไนเตรท และฟอสเฟต
ทั้งหมด

- การติดตามตรวจสอบน้ำผิวดิน แหล่งน้ำผิวดินภายนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจ
ได้รับผลกระทบจากสิ่งปนเปื้อนจากการดำเนินงาน แหล่งน้ำนิ่งจะตรวจสอบอย่างน้อย 1 จุด ใน
บริเวณใกล้ที่สุดสำหรับลำน้ำไหลโดยจะต้องตรวจสอบอย่างเพียงพอทั้งจุดเหนือน้ำและท้ายน้ำ

- จัดเตรียมมาตรการป้องกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหากรณีเครื่องจักร
อุปกรณ์เกิดขัดข้อง หรือเกิดความล่าช้าด้วยสาเหตุอื่นใดในการปฏิบัติงาน

- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องมีอย่างเพียงพอและมีการตรวจสภาพเป็นประจำ  นอกจากนี้ จะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมอัคคีภัย เครื่องมือติดต่อสื่อสารยามฉุกเฉิน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และสถานที่พักเหนื่อยจากการปฏิบัติงาน

- ดูแลและบำรุงรักษาถนนภายในพื้นที่โครงการให้สามารถใช้งานได้ดีทุกฤดูกาล

- ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของแต่ละเทคโนโลยี

- การคัดแยก

จัดเตรียมมาตรการตรวจสอบและจัดการมิให้มูลฝอยติดเชื้อและของเสีย
อันตรายปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปในสถานที่นำวัสดุกลับคืน

- การฝังกลบขยะมูลฝอย

- การฝังกลบขยะมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบประเภทที่ 1 (ในกรณีรับขยะ
มูลฝอยทั่วไป) ให้ฝังโดยการเกลี่ยเป็นชั้นๆ หนาประมาณ 60 เซนติเมตร และบดอัดให้มีความหนา
ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือให้เป็นชั้นบางเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะเทขยะมูลฝอยชั้นต่อไป ส่วน
สถานที่ฝังกลบประเภทที่ 2 (ในกรณีรับขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยาก) จะบดอัดอย่างน้อยสัปดาห์
ละครั้ง สำหรับขยะมูลฝอยชั้นแรกที่ทับอยู่บนแผ่นวัสดุกันซึมและระบบรวบรวมน้ำชะมูลฝอย
จะต้องบดอัดหนาไม่เกิน 1 เมตร และต้องไม่มีขยะมูลฝอยที่อาจทำความเสียหายแก่แผ่นวัสดุกันซึม การฝังกลบขยะมูลฝอยจะฝังกลบเป็นช่องฝังกลบ (Cell) โดยมีความลาดชันไม่มากกว่า 1 ต่อ 3 ใน
แนวดิ่งต่อแนวราบ และใช้วัสดุกลบทับรายวันหลังการฝังกลบขยะมูลฝอยในแต่ละวัน ใช้วัสดุกลบทับ
ชั้นกลางภายหลังการฝังกลบขยะมูลฝอยในแต่ละชั้น และใช้วัสดุกลบทับชั้นสุดท้ายเมื่อบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยรองรับขยะเต็มศักยภาพตามที่ได้ออกแบบไว้

- การติดตามตรวจสอบก๊าซ สำหรับสถานที่ฝังกลบที่รับขยะมูลฝอย
ประเภทสารอินทรีย์

- ตำแหน่งจุดตรวจสอบก๊าซภายนอกอาคารในบริเวณแนวอาณาเขตทั้ง 4 ด้านของสถานที่ฝังกลบ อย่างน้อยรวม 4 จุด และภายในอาคารของสถานที่ฝังกลบอย่าง
น้อย 1 จุด

- ทำการสุ่มตัวอย่างตรวจวัดก๊าซอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

- การจัดการระบบน้ำฝน จะต้องควบคุมดูแลน้ำฝนให้สัมผัสกับขยะมูลฝอย
น้อยที่สุด เพื่อให้น้ำฝนที่ระบายออกนอกสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไม่มีลักษณะสมบัติ ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนทำการควบคุมดูแลระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ