บทที่ 1 ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถ่าย

- หลักการทำงาน

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (Transfer Station) หมายถึง สถานที่สำหรับถ่ายเทขยะมูลฝอย จากรถเก็บขนขยะมูลฝอย ลงสู่พาหนะขนาดใหญ่ เพื่อรวบรวมให้ได้ขยะมูลฝอยในปริมาณมาก และขนส่งไปยังสถานที่แปรสภาพหรือกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีการดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การขนถ่ายโดยตรงจากรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาดเล็กใส่รถบรรทุกขนาดใหญ่และการกองพักไว้
เพื่อขนถ่ายต่อไป

- ส่วนประกอบของระบบ

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ประกอบด้วย พื้นที่สำหรับการถ่ายเท การเก็บรวบรวม การอัด
ขยะมูลฝอย ซึ่งอาจอยู่ในอาคารปิดล้อมหรือบริเวณที่ปิดคลุม และติดตั้งระบบควบคุมปัญหาฝุ่น และกลิ่นจากขยะมูลฝอย มีเครื่องชั่งน้ำหนักหรือวัดปริมาตรขยะมูลฝอยที่นำเข้ามา และมี
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น อาคารสำนักงาน โรงซ่อมบำรุง ลาน หรืออาคารจอดยานพาหนะ ฯลฯ 
ตามความจำเป็นของการใช้งานและความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู่

- ข้อกำหนดทั่วไป

บุคคลหรือหน่วยงานใดที่จะดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยสถานีขนถ่าย จะต้องจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของสถานีขนถ่าย 
การใช้ที่ดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสม

- แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานของสถานีขนถ่าย แหล่งกำเนิด ประเภท องค์ประกอบ และปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำเข้ามากำจัด การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยใน
อนาคต

- จำนวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงาน จำนวนบุคลากรทั้งหมด ขนาดของสถานีขนถ่าย
ที่ได้ออกแบบและการคาดการณ์อายุการใช้งาน

- แผนการขนถ่ายขยะมูลฝอย ระบุเส้นทางขนถ่ายไปยังสถานที่กำจัด จำนวน
และประเภทของยานพาหนะขนถ่าย ความถี่ในการขนถ่าย และระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

- ข้อกำหนดในการออกแบบ

- ในการออกแบบรายละเอียด ให้ยึดถือหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้ในประเทศ
มากที่สุด ในกรณีที่ไม่มีเกณฑ์หรือมาตรฐานในประเทศ ให้ปฏิบัติตามหรือประยุกต์ใช้เกณฑ์
หรือมาตรฐานที่ยอมรับในต่างประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยและสภาพท้องถิ่น

- มาตรฐานการก่อสร้าง ให้ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ มาตรฐาน หรือรายละเอียด
ข้อกำหนดตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้ ได้แก่

- งานโครงสร้าง ใช้มาตรฐานตามข้อกำหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้

- งานถนน ใช้มาตรฐานของกรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้

- งานไฟฟ้า ใช้มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง

- งานประปา ใช้มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปานครหลวง

- งานเครื่องกล ใช้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่น
ที่ยอมรับได้

- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- การป้องกันอัคคีภัย ใช้มาตรฐานตามข้อกำหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้

- จัดวางผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใช้พื้นที่ขององค์ประกอบต่างๆ แผนที่
ภูมิประเทศ มาตราส่วนไม่เกินกว่า 1 : 2,500

- ออกแบบพื้นที่ที่กำหนดสำหรับการถ่ายเท การเก็บรวบรวม การอัดขยะมูลฝอย
ซึ่งอาจอยู่ในอาคารปิดล้อมหรือบริเวณที่ปิดคลุม จะต้องติดตั้งระบบควบคุมปัญหา ฝุ่น และกลิ่น
จากขยะมูลฝอย และระบบควบคุมเศษขยะมูลฝอยปลิว

- ออกแบบระบบถนนภายใน เส้นทางการเคลื่อนย้ายถ่ายเทด้วยยานพาหนะขนส่ง ระบบควบคุมการจราจรภายในที่มีประสิทธิภาพ

- ถนนภายในควรเป็นพื้นแอสฟัลต์ ความกว้างของถนนสำหรับการจราจรใน
ทิศทางเดียวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร สำหรับการจราจรสองทิศทาง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร

- ถนนทางลาด (Ramp) ขึ้นอาคารขนถ่ายขยะมูลฝอย มีความลาดเอียงไม่มากกว่า 10 %

- พื้นที่ขนถ่ายขยะมูลฝอยในอาคารขนถ่าย ให้สามารถรองรับปริมาณรถบรรทุกที่
ถ่ายเทขยะมูลฝอย ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของปริมาณรถบรรทุกเฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมงของวันปฏิบัติงานปกติ

- จัดเตรียมการชั่งน้ำหนักหรือวัดปริมาตรขยะมูลฝอยที่นำเข้ามา หรือขนถ่ายไปยัง
สถานที่กำจัด

- ระบุประเภท จำนวน และขนาดของเครื่องจักรอุปกรณ์และยานพาหนะขนส่ง
ทั้งหมดที่ต้องใช้และได้ออกแบบไว้

- ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่ใช้ขนถ่ายขยะมูลฝอยจะต้องมีตัวถังปิดหรือใช้ผ้าใบคลุมปิดมิดชิดและติดตั้ง ภาชนะรองรับน้ำชะมูลฝอยใต้ท้องรถระหว่างการขนส่ง

- ออกแบบระบบจัดการน้ำฝนภายในสถานีขนถ่ายที่มีประสิทธิภาพ โดยน้ำฝน
ที่ระบายออกต้องไม่มีองค์ประกอบซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

- ออกแบบระบบควบคุมน้ำเสีย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยไปผสมกับ
น้ำฝนและควบคุมคุณภาพน้ำก่อนระบายทิ้งสู่ภายนอก โดยไม่ให้เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- องค์ประกอบต่างๆ ของสถานีขนถ่ายให้ออกแบบตามความจำเป็นของการใช้งาน
และความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู่ เช่น อาคารสำนักงาน โรงซ่อมบำรุง ลานหรืออาคาร
จอดยานพาหนะ พื้นที่ล้างรถบรรทุก บ้านพักเจ้าหน้าที่ ประตูเข้า-ออก ป้อมยาม รั้ว ภูมิสถาปัตย์
ของสถานที่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร เป็นต้น

- ขนาดเนื้อที่ใช้ในการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ให้ใช้แนวทางพิจารณา
ดังต่อไปนี้

น้อยกว่า	100	ตันต่อวัน	ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 	5	ไร่

100-500		ตันต่อวัน	ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า	10	ไร่

501-1,000	ตันต่อวัน	ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า	20	ไร่

1,001-1,500	ตันต่อวัน	ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า	30	ไร่

1.4.16	แนวกันชน (Buffer Zone) แนวกันชนโดยรอบอาณาเขตของสถานีขนถ่าย จะต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 25 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับถนน 
คูระบายน้ำ การปลูกต้นไม้สลับแถวโดยเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในท้องถิ่น เพื่อปิดกั้นทางสายตา
และลดปัญหากลิ่นสู่ภายนอก

- ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน

- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในชั่วโมงทำงาน ติดประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานที่
ประตูทางเข้า เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าไปในสถานีขนถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเวลาปิดทำการ

- จัดเตรียมมาตรการตรวจสอบและจัดการมิให้มูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตรายปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปในสถานีขนถ่าย

- ต้องควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลง และพาหะนำโรค เพื่อป้องกันปัญหารบกวน
ด้านสุขอนามัยและสภาพที่ไม่น่าดู

- ต้องบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการปนเปื้อนขยะมูลฝอยและน้ำเสียใดๆ ทั้งหมด
ที่เกิดภายในสถานีขนถ่ายให้มีคุณภาพน้ำทิ้งไม่เกินมาตรฐาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบ
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นกรด-ด่าง สารแขวนลอยทั้งหมด สารละลายทั้งหมด และบีโอดี

- จัดเตรียมมาตรการป้องกันอัคคีภัย แผนเฉพาะกิจยามฉุกเฉิน ในกรณีเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์เกิดขัดข้อง หรือเกิดความล่าช้า ด้วยสาเหตุอื่นใดในการขนส่งลำเลียง

- บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ที่ขนส่งไปยังสถานีขนถ่าย
ในแต่ละวันและปริมาณขยะมูลฝอยที่ขนส่งไปยังสถานที่กำจัด